..

ZJQG002-2023

四平市市场监督管理局

食品相关产品产品质量监督抽查实施细则

有效期2023年1月1日-2023年12月31日

四平市市场监督管理局

前   言

本抽查实施细则依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定起草，按照GB 4806.7-2016《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》及BB/T 0060-2012《包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET)瓶坯》制定。

---本抽查实施细则起草单位：四平市产品质量检验院；

---本抽查实施细则主要起草人：杜利柯、张晶、李双、王亮；

---本抽查实施细则审核人：张立新；

---本抽查实施细则核准人：马立平；

---本抽查实施细则经四平市市场监督管理局批准盖章后生效。

四平市市场监督管理局

食品相关产品产品质量监督抽查实施细则

- 一、适用范围

本细则适用于四平市市场监督管理局对本辖区生产领域内食品相关产品产品质量监督抽查。本细则内容包括检验依据、检验项目、抽样、异议处理、附则。

- 二、检验依据

- GB 4806.7-2016 、BB/T 0060-2012或企业经备案的企业标准

- 三、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量 | GB 4806.7-2016 |  |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2016 |  |
| 3 | 重金属 | GB 4806.7-2016 |  |
| 4 | 脱色实验 | GB 4806.7-2016 |  |
| 5 | 乙醛含量 | BB/T 0060-2012 | 聚酯类产品 |

四、抽样

4.1 样品应在获证产品中抽取。

4.2 在生产企业成品库、产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以其它方式表明合格的产品。

4.3 抽样基数及数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样基数 | 抽样数量 | 检验用样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓶、桶、盖、坯 | 不少于501只 | 32只 | 16只 | 16只 |
| 2 | 膜 | 不少于100kg | 长5m | 长2.5m | 长2.5m |

注：桶容积大等于20kg的抽取4只样品，其中2只作为备样，2只做为检样。

4.4 填写抽样单时， 产品规格项必须填写产品的质量单位g、规格单位ml，容器类应标明内装物。

五、抽查样品确认

5.1 受检单位应根据实际情况提供受检产品相关信息，将需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

5.2 样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签字确认。

5.3 当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样日期及抽样单编号。

5.4检验用样品及备用样品加贴封条后由抽样人员带回质检院。

六、异议处理

受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向抽样单位或者四平市市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。异议受理部门应依法处理或委托有关部门处理受检单位提出的异议，视情况组织复检或进行调查核实，并做出异议处理决定。

七、附则

本细则最终解释权归四平市市场监督管理局。