ZJHG003-2023

四平市市场监督管理局

洗衣粉、洗衣皂粉产品质量监督抽查实施细则

有效期 2023年1月1日至2023年12月31日

四平市市场监督管理局

前   言

本抽查实施细则依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定起草，按照GB/T 13171.1-2009 《洗衣粉（含磷型）》、GB/T 13171.2-2009《洗衣粉（无磷型）》、QB/T 2387-2008《洗衣皂粉》制定。

---本抽查实施细则起草单位：四平市产品质量检验院；

---本抽查实施细则主要起草人：张帮伟、许慧敏；

---本抽查实施细则审核人：高璐；

---本抽查实施细则核准人：马立平；

---本抽查实施细则经四平市市场监督管理局公示、批准盖章后生效。

四平市市场监督管理局

洗衣粉、洗衣皂粉产品质量监督抽查实施细则

1   范围

本细则适用于四平市市场监督管理局在辖区生产领域内组织的洗衣粉、洗衣皂粉产品质量监督抽查，内容包括产品种类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2   产品种类

洗衣粉按品种、性能和规格分为含磷（HL类）和无磷（WL类）两类，每类又分为普通型（A型）和浓缩型（B型）;洗衣皂粉按品种、性能分为普通型和无磷型两类，每类按规格又分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级，命名代号标记普通型为“洗衣皂粉Ⅰ级”、“洗衣皂粉Ⅱ级”、“洗衣皂粉Ⅲ级”，无磷型为“洗衣皂粉WL-Ⅰ级”、“洗衣皂粉WL-Ⅱ级”、“洗衣皂粉WL-Ⅲ级”。

3   企业规模划分

根据洗衣粉、洗衣皂粉产品行业的实际情况，企业生产规模以洗衣粉产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表1。

表1 企业规模划分

| 企业洗衣粉产品生产规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥10 000 | ≥1 000且＜10 000 | ＜1 000 |

- 4   检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 13171.1-2009 洗衣粉（含磷型）

GB/T 13171.2-2009 洗衣粉（无磷型）

QB/T 2387-2008   洗衣皂粉

GB/T 13173-2021  表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB/T 6368-2008   表面活性剂 水溶液pH值的测定 电位法

GB/T 13174-2021  衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定

GB/T 13171-2004 洗衣粉  附录A、附录B

QB/T 2116-2006 洗衣膏  5.4

相关的法律法规、部门和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 5   抽样

- 5.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号、同一批次的产品。

- 5.2  抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。抽样基数应不少于抽取样品量。

洗衣粉、洗衣皂粉产品抽样时，应随机抽取（随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生）样品总量不少于2kg且不少于4个独立包装，样品分为两份，一份作为检验样品（不少于2个独立包装），另一份作为备用样品（不少于2个独立包装）。

- 5.3  样品处置

抽取的样品包装好，在包装上的所有可能的开口处贴上四平市市场监督管理局封条，样品由四平市产品质量检验院带回。

- 5.4  抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。在抽样单中应填写依据“ZJHG003-2023《四平市市场监督管理局洗衣粉、洗衣皂粉产品质量监督抽查实施细则》抽样、检验”。

- 6  检验要求

- 6.1  含磷型洗衣粉产品检验项目见表2

表2 洗衣粉（含磷型）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 13171.1-2009 | GB/T 13171.1-2009 |
| 2 | 表观密度 |  | GB/T 13173-2008 |
| 3 | 总活性物质量分数 |  | GB/T 13173-2008 |
| 4 | 总五氧化二磷质量分数 |  | GB/T 13173-2008 |
| 5 | 游离碱（以NaOH计）质量分数 |  | GB/T 13171.1-2009 |
| 6 | pH（0.1%溶液，25℃） |  | GB/T 6368-2008 |
| 7 | 规定污布的去污力 |  | GB/T 13174-2021 |

- 6.2  无磷型洗衣粉产品检验项目见表3

表3 洗衣粉（无磷型）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 13171.2-2009 | GB/T 13171.2-2009 |
| 2 | 表观密度 |  | GB/T 13173-2008 |
| 3 | 总活性物质量分数 |  | GB/T 13173-2008 |
| 4 | 总五氧化二磷质量分数 |  | GB/T 13173-2008 |
| 5 | 游离碱（以NaOH计）质量分数 |  | GB/T 13171.1-2009 |
| 6 | pH（0.1%溶液，25℃） |  | GB/T 6368-2008 |
| 7 | 规定污布的去污力 |  | GB/T 13174-2021 |

- 6.3  洗衣皂粉产品检验项目见表4

表4 洗衣皂粉产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 2387-2008 | QB/T 2387-2008 |
| 2 | 色泽 |  | QB/T 2387-2008 |
| 3 | 气味 |  | QB/T 2387-2008 |
| 4 | pH（0.1%溶液，25℃） |  | GB/T 6368-2008 |
| 5 | 游离碱 |  | GB/T 13171-2004附录B |
| 6 | 磷酸盐 |  | GB/T 13171-2004附录A |
| 7 | 表观密度 |  | GB/T 13173-2021 |
| 8 | 总活性物 |  | GB/T 13173-2021 |
| 9 | 干钠皂 |  | QB/T 2387-2008 |
| 10 | 水分和挥发物 |  | QB/T 2116-2006 5.4 |
| 11 | 规定污布的去污力 |  | GB/T 13174-2003 |

6.4  检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7   判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为:经抽样检验，所检项目符合GB/T 13171.1-2009 《洗衣粉（含磷型）》/ GB/T 13171.2-2009 《洗衣粉（无磷型）》/QB/T 2387-2008《洗衣皂粉》标准，依据JHG003-2023《四平市市场监督管理局洗衣粉、洗衣皂粉产品质量监督抽查实施细则》,判定为合格。检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为：经抽样检验，××一项（或××几项）不符合GB/T 13171.1-2009《洗衣粉（含磷型）》/ GB/T 13171.2-2009《洗衣粉（无磷型）》/QB/T 2387-2008《洗衣皂粉》标准，依据ZJHG003-2023《四平市市场监督管理局洗衣粉、洗衣皂粉产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

8   异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1  对不合格项目核查相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的四平市市场监督管理局或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9   附则

9.1  GB/T 13171.1-2022 《洗衣粉 第1部分：技术要求》2023年8月1日实施，该标准实施日期之后生产的洗衣粉执行此标准。

9.2 本细则最终解释权归四平市市场监督管理局。