JDCCQG006-2025

四平市市场监督管理局

配装眼镜产品质量监督抽查实施细则

有效期：2025年1月1日-2025年12月31日

四平市市场监督管理局

前   言

本抽查实施细则依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定起草，按照GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》制定。

---本抽查实施细则起草单位：四平市产品质量检验院。

---本抽查实施细则主要起草人：李双、胡东伟、王亮、卢野、孟煜妍、王秋迎。

---本抽查实施细则审核人：杜利柯。

---本抽查实施细则核准人：高璐。

---本抽查实施细则批准人：孙成军。

---本抽查实施细则经四平市市场监督管理局批准盖章后生效。

四平市市场监督管理局

配装眼镜产品质量监督抽查实施细则

1、适用范围

本细则适用于四平市市场监督管理局对本辖区生产领域内单光的定配眼镜和老视成镜产品质量抽查。不包括多焦点的配装眼镜。本细则内容包括检验依据、检验项目、抽样、判定规则、异议处理、附则。

2、检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB13511.1-2011 配装眼镜  第1部分：单光和多焦点

相关的法律法规、部门规章和规范 ；经备案有效的企业标准及产品明示质量要求。

- 3、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度允差 | GB13511.1-2011 |  |
| 2 | 柱镜轴位方向偏差 | GB13511.1-2011 |  |
| 3 | 光学中心 | GB13511.1-2011 |  |
| 4 | 光学中心垂直互差 | GB13511.1-2011 |  |
| 5 | 装配质量 | GB13511.1-2011 |  |

4、抽样

4.1　定配眼镜包含所有按处方定制的各类眼镜成品。

4..1.1 近视带柱镜及远视定配眼镜由于无相同顶焦度的批量，可以按事先确定的处方单(处方单内容∶包括顶焦度值、轴位、瞳距等处方参数），由每个受检企业（含验光配镜眼镜店及医院眼科）现场制作。抽样2副。其中一副远视眼镜，一副近视带柱镜眼镜。

4.2老视成镜是由生产单位批量生产的用于近用的装成眼镜。

4.2.1老视成镜抽样，每个受检企业（含验光配镜眼镜店及医院眼科）抽样1副。在抽样单上标明顶焦度、光学中心水平距离等参数。

4.3抽查样品确认

4.3.1为确保样品的完好有效，每一副配装眼镜要有独立完整的包装。防止样品变形或破损。

4.3.2 受检单位应根据实际情况提供受检产品相关信息，将需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

4.3.3样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签字确认。

4.3.4 当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样日期及抽样单编号。

5、判定原则

5.1. 经检验，检验项目全部合格，结论为：经抽样检验，所检项目符合GB13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》标准，依据JDCCQG006-2025《四平市市场监督管理局配装眼镜产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

5.2.经检验，检验项目中任一项或一项以上不合格，结论为：经抽样检验，XX项目不符合GB13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》标准，依据JDCCQG006-2025《四平市市场监督管理局配装眼镜产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

5.3法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

6、异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

6.1  受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向检验单位或者四平市市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为认可检验结果。

- 6.2 核查不合格项目相关证据时，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

6.3  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的四平市市场监督管理局或者指定的检验机构应当按本细则对留存的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

7、附则

本细则最终解释权归四平市市场监督管理局。