JDCCQG005-2025

四平市市场监督管理局

聚乙烯吹塑容器产品质量监督抽查实施细则

有效期2025年1月1日-2025年12月31日

四平市市场监督管理局

前   言

本抽查实施细则依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定起草，按照GB/T 13508-2011《聚乙烯吹塑容器》制定。

---本抽查实施细则起草单位：四平市产品质量检验院；

---本抽查实施细则主要起草人：李双、卢野、王亮、胡东伟、孟煜妍、王秋迎；

---本抽查实施细则审核人：杜利柯；

---本抽查实施细则核准人：高璐；

---本抽查实施细则批准人：孙成军；

---本抽查实施细则经四平市市场监督管理局批准盖章后生效。

四平市市场监督管理局

聚乙烯吹塑容器产品质量监督抽查实施细则

- 1、适用范围

本细则适用于四平市市场监督管理局对本辖区生产领域内聚乙烯吹塑容器产品质量监督抽查。抽查产品范围适用于聚乙烯为主要原料，采用吹塑工艺成型的容积为250L以下（含250L）灌装使用温度50℃以下，储存温度40℃以下的塑料瓶、罐、桶。本细则不适用于危险品、食品包装容器。本细则内容包括检验依据、检验项目、抽样、样品确认、判定原则、异议处理、附则。

- 2、检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- GB/T 13508-2011聚乙烯吹塑容器

相关的法律法规、部门规章和规范 ；经备案有效的企业标准及产品明示质量要求。

- 3、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满口容量 | GB/T 13508-2011 |  |
| 2 | 质量偏差 | GB/T 13508-2011 |  |
| 3 | 外观 | GB/T 13508-2011 |  |
| 4 | 壁厚 | GB/T 13508-2011 |  |
| 5 | 密封试验 | GB/T 13508-2011 |  |

4、抽样

4.1一般情况下，每家企业抽取1~3种产品，优先按照获证单元抽取。

4.2在生产企业成品库、产品集中存放地随机抽取经企业检验合格或以其它方式表明合格的产品。

4.3抽样基数及数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样基数 | 抽样数量 | 检验用样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚乙烯吹塑容器 | 不少于501个 | 40个 | 20个 | 20个 |

4.4填写抽样单时， 产品规格项必须填写产品的质量单位g、规格单位ml。

5、抽查样品确认

5.1 受检单位应根据实际情况提供受检产品相关信息，将需要事先说明或检验需要的信息予以确认。

5.2 样品及抽样单内容经受检单位经手人确认无误后，由受检单位经手人在抽样单上签字确认。

5.3 当场封存样品，加贴封条，封条上应有受检单位经手人签名、抽样人员签名、抽样日期及抽样单编号。

5.4填写抽样单时，产品规格项必须填写产品单个质量、设计容量。

5.5检验用样品及备用样品加贴封条后由抽样人员带回质检院。

- 6、判定原则

- 6.1经抽样检验，所检项目符合GB/T 13508-2011《聚乙烯吹塑容器

- 》标准，依据JDCCQG003-2025《四平市市场监督管理局聚乙烯吹塑容器

产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。

- 6.2经抽样检验，XX项目不符合GB/T 13508-2011《聚乙烯吹塑容器

- 》标准，依据JDCCQG003-202《四平市市场监督管理局瓶聚乙烯吹塑容器

产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

6.3法律法规对判定规则另有规定的，从其规定。

7、异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

7.1  受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向检验单位或者四平市市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为认可检验结果。

- 7.2 核查不合格项目相关证据时，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

7.3  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的四平市市场监督管理局或者指定的检验机构应当按本细则对留存的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8、附则

本方案最终解释权归四平市市场监督管理局。