ZXCCHG003-2025

四平市市场监督管理局

车用柴油产品质量监督抽查实施细则

有效期 2025年1月1日 至2025年12月31日

四平市市场监督管理局

前   言

本抽查实施细则依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》的规定起草，按照GB 19147-2016 《车用柴油》、GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》制定。

---本抽查实施细则起草单位：四平市产品质量检验院；

---本抽查实施细则主要起草人：杨洋、许慧敏、马立平、张帮伟、孟煜妍、黄振伟、张艳华；

---本抽查实施细则审核人：张立新；

---本抽查实施细则核准人：高璐；

---本抽查实施细则批准人：孙成军；

---本抽查实施细则经四平市市场监督管理局公示、批准盖章后生效。

四平市市场监督管理局

车用柴油产品质量监督抽查实施细则

1  范围

本细则适用于四平市市场监督管理局在行政区域流通领域内组织的车用柴油产品质量监督抽查，内容包括抽查产品分类、抽样地点、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2  产品分类

车用柴油按凝点分为5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号牌号。

3  抽样地点

经营成品油的加油站或油库。

- 4  检验依据

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本细则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本细则。

GB 19147-2016  车用柴油

SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

GB/T 510-2018  石油产品凝点测定法

GB/T 261-2021 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T 386-2021 柴油十六烷值测定法

GB/T 6536 -2010 石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 1884-2000 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 1885-1998 石油计量表

GB/T 4756-2015 石油液体手工取样法

5  抽样

- 5.1  抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

- 5.2  抽样方法、基数及数量

在加油站抽样时，可直接从加油机口取样，或者按照GB/T 4756-2015取样方法执行。在油库成品罐抽样时按照GB/T 4756-2015取样方法执行。抽取8L样品，平均分装于洁净、不漏的两个铁皮桶内，其中检验样品4L，备用样品4L。

5.3  样品处置

5.3.1  当场对抽取样品的桶口进行密封，并加贴四平市市场监督管理局检查封条，封条贴于桶口处，防止拆封，保证样品的真实性，标注好标签。

5.3.2  车用柴油取样时应避光（避免阳光直射，在具有遮阳效果的环境下进行操作）。

5.3.3  备用样品应该贮存在阴凉、干燥、安全、避光处，在整个保存期间应保证签封及标签完整无损。

5.4  抽样单

5.4.1  抽样单填写应字迹工整清晰，信息填写完整，需更正和补充的，应当由被抽样单位和抽样人员在更正和补充处签名、盖章等方式予以确认。

5.4.2  应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。在抽样单“备注”栏中应填写“依据ZXCCHG003-2025《四平市市场监督管理局车用柴油产品质量监督抽查实施细则》抽样、检验。”

- 6   检验要求

- 6.1  检验项目(表1）

- 表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫含量 | GB 19147-2016 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 凝点 |  | GB/T 510-2018 |
| 3 | 闪点（闭口） |  | GB/T 261-2021 |
| 4 | 十六烷值 |  | GB/T 386-2021 |
| 5 | 馏程 |  | GB/T 6536-2010 |
| 6 | 密度 |  | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |

6.2  检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐制性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报备注中进行说明。

检验过程中遇有样品失效或者其它情况致使检验无法进行时，必须如实记录即时情况，并有充分的证实材料。

当一个检验项目有多个检测方法时，出现可疑结果或不合格结果（即在有异议）时，应以本细则中规定方法的测定结果为准。

7  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定结论为：经抽样检验，所检项目符合GB 19147-2016《车用柴油》标准，依据ZXCCHG003-2025《四平市市场监督管理局车用柴油产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定结论为：经抽样检验，××项目不符合GB 19147-2016《车用柴油》标准，依据ZXCCHG003-2025《四平市市场监督管理局车用柴油产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

8  异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1  受检单位对检验结果有异议的，应在接到检验结果之日起15日内向检验单位或者四平市市场监督管理局提交书面复检申请（原件），并附营业执照等主体证明材料；逾期未提出异议的，视为承认检验结果。

8.2  对不合格项目核查相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

8.3  对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的四平市市场监督管理局或者指定的检验机构应当按本细则对留存的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9  附则

本细则最终解释权归四平市市场监督管理局。